# PROYECTO FINAL: CASA INTELIGENTE CON ESP32

# Avance 2 – Etapa 2: Procesamiento de Datos y Módulo Embebido

# 1. Introducción

Este informe documenta los entregables de la Etapa 2 del proyecto Casa Inteligente. El sistema controla la iluminación de tres zonas de una vivienda (Sala, Habitación 1 y Habitación 2) a partir de tres sensores: un sensor PIR, un sensor ultrasónico HC-SR04 y un sensor de luz LDR. Los LED de cada zona se manejan mediante un registro de desplazamiento 74HC595 conectado a un ESP32 programado en MicroPython.

La etapa tiene dos partes. La primera es una simulación en Python que se ejecuta en el computador (VS Code) y que clasifica las lecturas, atiende eventos, maneja excepciones y guarda el estado en JSON y el historial en CSV. La segunda es el módulo embebido: un circuito en Wokwi con el ESP32, programado en MicroPython, con la configuración de pines GPIO y una interrupción de hardware.

# 2. Resumen de cumplimiento

La siguiente tabla relaciona cada requisito de la etapa con lo que se entrega y dónde se encuentra.

| Requisito de la etapa | Cómo se cumple | Archivo |
| --- | --- | --- |
| Simulación en Python de al menos 2 sensores, con clasificación, un evento y manejo de excepciones | Se simulan 3 sensores (PIR, HC-SR04 y LDR) con clasificación por rangos, eventos ENCENDER_LUZ y APAGAR_LUZ y excepciones propias y de archivos | simulacion_sensores.py |
| Persistencia del estado en JSON y exportación del historial a CSV | El estado se guarda en estado.json en cada ciclo y se restaura al iniciar. El historial se exporta a historial.csv | simulacion_sensores.py |
| Circuito funcional en Wokwi con al menos 1 sensor y 1 actuador, en MicroPython | ESP32 con 3 sensores y 3 LED (actuadores) controlados por el 74HC595 | main.py y proyecto Wokwi |
| Configuración correcta de pines GPIO (entradas y salidas) | Entradas: GPIO13, GPIO12 y GPIO34. Salidas: GPIO14, GPIO21, GPIO22 y GPIO23 | main.py |
| Un evento atendido por interrupción de hardware | El PIR (GPIO13) genera una interrupción por flanco de subida atendida con Pin.irq | main.py |

# 3. Simulación en Python de los sensores

El archivo simulacion_sensores.py se ejecuta con Python 3 en VS Code, sin hardware. Cada sensor es una clase que hereda de una clase base Sensor, y cada una genera lecturas aleatorias con comportamiento realista (por ejemplo, la distancia y la luz cambian de forma gradual y no saltan de un extremo a otro).

## 3.1 Sensores simulados

| Sensor | Zona | Qué simula | Rango válido |
| --- | --- | --- | --- |
| PIR | Sala | Detección de movimiento (0 o 1) | 0 o 1 |
| HC-SR04 | Habitación 1 | Distancia a la persona en centímetros | 2 a 400 cm |
| LDR | Habitación 2 | Nivel de luz leído por el ADC de 12 bits | 0 a 4095 |

## 3.2 Clasificación de lecturas

Cada lectura se convierte en una categoría. Los umbrales son los mismos que usa el programa del ESP32, para que la simulación y el circuito se comporten igual.

| Sensor | Condición | Clasificación |
| --- | --- | --- |
| PIR | Valor 1 | PRESENCIA |
| PIR | Valor 0 | SIN_PRESENCIA |
| HC-SR04 | Menos de 50 cm | MUY_CERCA |
| HC-SR04 | De 50 cm a menos de 100 cm | PRESENCIA |
| HC-SR04 | 100 cm o más | SIN_PRESENCIA |
| LDR | Valor mayor que 2150 (si estaba claro) o mayor que 1850 (si ya estaba oscuro) | OSCURO |
| LDR | En cualquier otro caso | CLARO |

En el LDR se usa histéresis: el umbral de 2000 se separa en 2150 para pasar a oscuro y en 1850 para volver a claro. Así la luz no parpadea cuando la lectura oscila cerca del umbral.

## 3.3 Manejo de eventos

Cuando cambia la clasificación de una zona se dispara un evento y la función manejar_evento actúa sobre el LED de esa zona:

ENCENDER_LUZ: se activa con presencia (PIR o HC-SR04) o al detectar oscuridad (LDR).

APAGAR_LUZ: en la Sala y la Habitación 1 se activa después de 3 ciclos seguidos sin presencia, lo que equivale al temporizador de 5 segundos del ESP32. En la Habitación 2 se activa cuando vuelve la luz ambiente.

FALLO_SENSOR: se registra en el historial cuando una lectura falla (ver 3.4).

## 3.4 Manejo de excepciones

La simulación sigue funcionando aunque un sensor falle o un archivo no se pueda leer o escribir. Las excepciones controladas son:

SensorError (excepción propia): se lanza cuando un sensor no responde (probabilidad de 8 % por lectura, para simular fallas reales) o cuando entrega un valor fuera de su rango válido. El ciclo la captura, cuenta el fallo, marca la lectura como ERROR en el historial y continúa con el siguiente sensor.

FileNotFoundError y json.JSONDecodeError: si estado.json no existe o está dañado, el programa arranca con un estado limpio en lugar de cerrarse.

OSError y PermissionError: al guardar el JSON o exportar el CSV. Un caso típico es tener historial.csv abierto en Excel; el programa avisa y no pierde el resto de la información.

KeyboardInterrupt con finally: si se detiene la simulación con Ctrl+C, el estado se guarda y el historial se exporta de todas formas.

# 4. Persistencia en JSON y exportación a CSV

## 4.1 Estado en JSON

El archivo estado.json guarda el estado del sistema: el estado de cada LED, la última clasificación de cada zona, los ciclos sin presencia, los contadores (lecturas, eventos y fallos) y la fecha de la última actualización. Se escribe al final de cada ciclo, primero en un archivo temporal que luego reemplaza al original, de modo que un cierre inesperado no deja el archivo a medias. Al iniciar de nuevo el programa, restaura ese estado y continúa desde donde quedó.

## 4.2 Historial en CSV

Cada lectura queda registrada en una fila de historial.csv con las columnas fecha_hora, ciclo, sensor, valor, unidad, clasificacion y evento. Al terminar, el programa agrega las filas al archivo y crea el encabezado solo la primera vez, por lo que el historial de varias ejecuciones se acumula en un mismo archivo que se abre directamente en Excel.

## 4.3 Cómo ejecutarlo en VS Code

python simulacion_sensores.py --ciclos 40 --pausa 0 --semilla 7

Los parámetros son opcionales: --ciclos define cuántas rondas de lectura se hacen, --pausa los segundos de espera entre rondas y --semilla permite repetir exactamente la misma corrida.

## 4.4 Resultado de una ejecución de prueba

Con los parámetros anteriores, partiendo sin archivos previos, la simulación produjo 111 lecturas correctas, 9 fallos de sensor capturados sin detener el programa y 18 eventos (10 de ENCENDER_LUZ y 8 de APAGAR_LUZ). El historial exportado tiene 120 filas, que corresponden a 3 sensores por 40 ciclos. También se comprobó que una segunda ejecución restaura el estado desde estado.json, que el CSV conserva un solo encabezado al acumular ejecuciones y que un estado.json dañado no detiene el programa.

# 5. Circuito en Wokwi

Enlace del proyecto: https://wokwi.com/projects/476828453604708353

El circuito usa un ESP32 como controlador, programado en MicroPython (archivo main.py). Sus componentes son:

Sensores (entradas): sensor PIR para la Sala, sensor ultrasónico HC-SR04 para la Habitación 1 y módulo LDR para la Habitación 2.

Actuadores (salidas): LED controlados por un registro 74HC595, cada uno con su resistencia limitadora: el LED rojo (Q7) indica la Sala, el verde (Q6) la Habitación 1 y el azul (Q5) la Habitación 2.

El 74HC595 permite manejar hasta 8 LED con solo 3 pines del ESP32. El diagrama incluye otros 5 LED sin uso en esta etapa, además de un relé y un motor paso a paso que no forman parte de la lógica de esta entrega.

## 5.1 Funcionamiento

Cada ciclo (100 ms) el programa revisa los tres sensores. En la Sala, la presencia detectada por el PIR enciende el LED rojo, y este se apaga 5 segundos después de que desaparece la presencia. La Habitación 1 funciona igual, con el HC-SR04: hay presencia si la distancia medida es menor que 100 cm. En la Habitación 2, el LDR enciende el LED azul cuando oscurece y lo apaga cuando hay luz suficiente, con histéresis para evitar parpadeos. Cada acción se informa por la consola serie.

# 6. Configuración de pines GPIO

| Pin | Dirección | Dispositivo y señal | Configuración en el código |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO13 | Entrada | PIR, salida de movimiento | Pin(13, Pin.IN) con interrupción IRQ_RISING |
| GPIO14 | Salida | HC-SR04, TRIG | Pin(14, Pin.OUT), pulso de 10 µs |
| GPIO12 | Entrada | HC-SR04, ECHO | Pin(12, Pin.IN), se mide con time_pulse_us |
| GPIO34 | Entrada analógica | LDR, salida AO | ADC(Pin(34)) con atenuación de 11 dB (0 a 3.3 V) |
| GPIO21 | Salida | 74HC595, DS (datos) | Pin(21, Pin.OUT) |
| GPIO22 | Salida | 74HC595, STCP (latch) | Pin(22, Pin.OUT) |
| GPIO23 | Salida | 74HC595, SHCP (reloj) | Pin(23, Pin.OUT) |

El GPIO34 se eligió para el LDR porque es un pin de solo entrada con conversor analógico a digital, adecuado para esta lectura. Los tres pines del 74HC595 son salidas porque el ESP32 envía el byte de estado de los LED bit a bit: DS lleva el dato, SHCP marca cada bit y STCP fija el resultado en las salidas Q0 a Q7.

# 7. Interrupción de hardware

El evento de presencia de la Sala se atiende mediante una interrupción de hardware. El PIR está conectado al GPIO13, configurado para interrumpir al microcontrolador en el flanco de subida, es decir, en el instante en que la señal pasa de 0 a 1:

pir_evento = False

def isr_pir(pin):

global pir_evento

pir_evento = True

pir.irq(trigger=Pin.IRQ_RISING, handler=isr_pir)

La rutina de interrupción (ISR) solo levanta una bandera. Esto es intencional: una ISR debe ser lo más corta posible y no debe imprimir ni crear objetos. El ciclo principal revisa la bandera, la baja, cuenta la interrupción, muestra el mensaje “Interrupcion de hardware del PIR” y la registra en el historial como el evento IRQ_PIR.

La ventaja frente a leer el pin con pir.value() es que la interrupción no depende de que el programa esté mirando el pin en el momento exacto. Si el PIR genera un pulso corto entre dos revisiones, la ISR lo captura igual y el LED de la Sala se enciende. El programa conserva también la lectura del nivel del pin, por lo que el comportamiento original no cambia cuando la señal permanece en alto.

# 8. Registro de eventos y archivo CSV en el ESP32

El programa del ESP32 también lleva un historial de eventos. La función registrar_evento guarda en memoria (hasta 50 eventos) el tiempo, la zona, el evento y el valor, y se llama cada vez que ocurre algo: presencia, ausencia de presencia, luz encendida, luz apagada, oscuridad, luz suficiente e interrupción del PIR.

La escritura al archivo historial.csv está incluida en el código, pero comentada entre las marcas INICIO CSV y FIN CSV, porque Wokwi no necesita ese archivo y así se evitan errores en la simulación. Son tres bloques: la importación de os, la escritura dentro de registrar_evento y la función exportar_csv. Para activarlos en un ESP32 real con VS Code basta quitar el símbolo # de las líneas que están entre esas marcas.

Archivo generado. Con los bloques activos se crea historial.csv en la memoria del ESP32 con las columnas tiempo_ms, zona, evento y valor, y cada evento agrega una fila. Si el archivo no existe, se crea con su encabezado.

Exportación. El archivo se copia al computador con el comando siguiente, o se imprime por el puerto serie llamando a exportar_csv() desde la consola después de detener el programa con Ctrl+C:

mpremote fs cp :historial.csv historial.csv

Verificación. El bloque se comprobó con un banco de pruebas en Python (prueba_main.py) que simula el reloj, los pines, el ADC y el sensor ultrasónico del ESP32 y ejecuta main.py sin modificarlo. Con los bloques comentados, el programa se comporta como en Wokwi y no crea ningún archivo. Con los bloques activos, la salida de la consola es idéntica y se genera historial.csv con los 16 eventos del escenario de prueba.

# 9. Pruebas realizadas

El escenario del banco de pruebas, de 150 ciclos de 100 ms, reproduce una situación típica de la casa:

| Situación simulada | Resultado observado |
| --- | --- |
| El PIR sube a 1 y se mantiene unos segundos | Interrupción #1, presencia en la Sala, LED rojo encendido, y apagado 5 segundos después de la última presencia |
| Pulso corto del PIR con el pin ya en 0 al momento de leerlo | Interrupción #2: la ISR captura el evento y la Sala se vuelve a activar |
| El HC-SR04 mide 50 cm y luego pierde el eco | Presencia en la Habitación 1 (a 49 cm), LED verde encendido, luego sin presencia y LED apagado 5 segundos después |
| El LDR pasa de 500 a 3000 y luego vuelve a 500 | Oscuridad detectada y LED azul encendido; luego luz suficiente y LED azul apagado |
| Se activan los bloques de CSV | Misma salida en consola y historial.csv con 16 eventos |

# 10. Conclusiones

La Etapa 2 queda cubierta en sus dos partes. La simulación en Python demuestra el procesamiento de datos: clasifica las lecturas de tres sensores, reacciona a eventos, tolera fallas de sensores y de archivos, conserva el estado en JSON y exporta el historial a CSV. El módulo embebido muestra el mismo comportamiento en un circuito con ESP32, con los pines GPIO configurados como entradas y salidas, los actuadores controlados por el 74HC595 y una interrupción de hardware que atiende al sensor PIR.